Redes Industriais - Lista de exercícios

Subcamada MAC e Camada de Rede

1) Qual o  principal problema resolvido pela subcamada MAC?

2) Defina quadro, de acordo com a pilha de protocolos TCP/IP.

3) Cite e descreva duas formas de alocação estática de canal.

4) Cite duas desvantagens da alocação estática em relação à dinâmica.

5) Descreva o fucionamento do ALOHA puro e do ALOHA slotted

6) Por que a divisão do tempo em slots reduz a retransmissão de pacotes?

7) Para que serve o protocolo CSMA?

8) Descreva o CSMA p-persistente.

9) Descreva o CSMA-CD.

10) Por que os slots do CSMA-CD devem ter o tempo de pelo menos duas vezes o tempo de transmissão entre as estação mais distantes?

11) Descreva dois problemas do uso do CSMA para redes sem fio.

12) Descreva o funcionamento do Protocolo MACAW

13) O que é e onde é utilizada a codificação Manchester?

14) O padrão Ethernet garante que todos quadros terão no mínimo 64 bytes. Como é feita essa garantia, uma vez que existem quadros com 0 bytes de dados? Qual a necessidade do tamanho mínimo?

15) Para que serve o preâmbulo contido nos quadros Ethernet?

16) Para que serve o algoritmo recuo binário exponencial? Descreva seu funcionamento.

17) O protocolo 802.11a possui o esquema OFDM para dividir o canal, como esse esquema funciona?

18) Cite e comente 4 características do 802.16 que o diferenciam do 802.11.

19) O 802.16 possui três tipos de modulação de sinal, que são utilizadas de acordo com a distância entre a estação base e o host cliente. Como é feita a divisão da célula e qual modulação é utilizada em cada parte?

20) Explique como o 802.16 flexíbiliza o uso do canal para downstream e para upstream?

21) Por que a segurança é importante no 802.16?

22) Qual a utilidade do Bluetooth?

23) Defina piconet e scaternet.

24) Por que existe interferência entre Wifi e Bluetooth?

26) Qual a principal função da camada de redes?

27) Descreva serviço orientado a conexão e não orientado a conexão.

28) Para que serve o algoritmo de Dijkstra?

29) Defina máscara de subrede?

30) Durante a transmissão de um pacote em uma rota, somente os hosts inicial e final acessam as camadas de transporte e aplicação. Por que isso acontece? Quais camadas são acessadas nos roteadores intermediários?