Camada de Transporte e Camada de Aplicação

Redes Industriais

1) Qual a função da Camada de Transporte?

2) Quais seus dois principais protocolos? Qual a diferença entre eles?

3) Descreva como um pacote pode ser perdido por um roteador congestionado.

4) Se UDP não é confiável, em quais tipos de transmissão ele é melhor que o TCP? Por que?

5) Em uma conexão TCP, quem é definido como cliente e quem é o servidor?

6) Como é estabelecida a conexão TCP entre dois host? Como  se chama esse processo e quais os nomes das mensagens que são trocadas?

7) Defina os mecanismos Partida Lenta, Prevenção de Congestionamento e Recuperação Rápida do TCP.

8) O que acontece quanto o servidor TCP detecta que um determinado seguimento não foi recebido?

9) Quando um cliente TCP retransmite um segmento?

10) Por que segmentos podem chegar fora de ordem?

11) Por que pode-se dizer que o TCP busca equidade nas transmissões?

12) Cite 5 protocolos da Camada de Aplicação e suas funções?

13) Quais as vantagem e desvantagens de uma arquitetura cliente-servidor sobre a arquitetura par-a-par?

14) Defina WEB.

15) O que aconteceria se o HTTP fosse implementado sobre o UDP?

16) O que é e para que servem os Caches Web?

17) Para que serve o protocolo FTP?

18) O que é e para que serve o DNS?

19) Em que situação o DNS pode distribuir cargas de trabalho?

20) Quais os tipos de servidores DNS e quais são suas funções?

21) Por que uma requisição ao DNS pode não precisar ser enviada a um servidor raiz e ser resolvida pelo servidor local?